天津市生活垃圾分类投放、收集、运输、

处理全流程监督管理办法

（征求意见稿）

为贯彻落实《天津市生活垃圾管理条例》，加强生活垃圾分类全流程监管工作，建立生活垃圾分类长效机制，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《天津市生活垃圾管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》（建设部令157号）、《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）等法律法规规章规定及《关于进一步推进生活垃圾分类若干意见》（建城2020〔93号〕)的相关要求，结合本市实际，制定本办法。

- 分类标准

第一条 天津市生活垃圾分类实施“四分类”标准，即厨余垃圾、可回收物、有害垃圾和其他垃圾。

（一）厨余垃圾，是指易腐烂的、含有机质的生活垃圾，包括居民家庭日常生活过程中产生的家庭厨余垃圾，相关企业和公共机构在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的餐厨垃圾，以及农贸市场、农产品批发市场、菜市场产生的其他厨余垃圾。

（二）可回收物，是指适宜回收利用的生活垃圾，包括纸类、塑料、金属、玻璃、织物等。

（三）有害垃圾，是指对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的生活垃圾，包括废灯管、废电池、废药品、废温度计、废杀虫剂和消毒剂、废油漆及其包装物等。

（四）其他垃圾，是指除厨余垃圾、可回收物和有害垃圾以外的生活垃圾。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》 第二十一条 本市生活垃圾分为以下四类：

(一)厨余垃圾，是指易腐烂的、含有机质的生活垃圾，包括居民家庭日常生活过程中产生的家庭厨余垃圾，相关企业和公共机构在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的餐厨垃圾，以及农贸市场、农产品批发市场、菜市场产生的其他厨余垃圾；

(二)可回收物，是指适宜回收利用的生活垃圾，包括纸类、塑料、金属、玻璃、织物等；

(三)有害垃圾，是指对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的生活垃圾，包括废灯管、废电池、废药品、废温度计、废杀虫剂和消毒剂、废油漆及其包装物等；

(四)其他垃圾，是指除厨余垃圾、可回收物和有害垃圾以外的生活垃圾。

《天津市生活垃圾分类指导目录》厨余垃圾是指易腐烂的、含有机质的生活垃圾，包括居民家庭日常生活过程中产生的家庭厨余垃圾，相关企业和公共机构在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的餐厨垃圾，以及农贸市场、农产品批发市场、菜市场产生的其他厨余垃圾。

厨余垃圾从产生时就应与其他品种垃圾分开收集，投放前尽量沥干水分；有包装物的厨余垃圾应将包装物去除后分类投放，包装物应投放到对应的其他垃圾投放容器；盛放厨余垃圾的容器，如塑料袋等，在投放时应予以去除。

可回收物是指适宜回收利用的生活垃圾，包括纸类、塑料、金属、玻璃、织物等。

可回收物进行分类投放时，应保持清洁干燥，避免污染；废纸应保持平整；立体包装物应清空内容物，清洁后压扁投放；废玻璃制品应轻投轻放，有尖锐边角的应包裹后投放。

有害垃圾是指对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的生活垃圾，包括废灯管、废电池、废药品、废温度计、废杀虫剂和消毒剂、废油漆及其包装物等。

分类投放有害垃圾时，应注意轻拿轻放；废灯管等易破损的有害垃圾应连带包装或包裹后投放；废弃药品宜连带包装一起投放；杀虫剂等压力罐装容器，应排空内容物投放；在公共场所产生有害垃圾且未发现对应投放容器时，应携带至有害垃圾投放点妥善投放。

其他垃圾是指除厨余垃圾、可回收物和有害垃圾以外的生活垃圾。

其他垃圾应投入其他垃圾投放容器，投放容器应保持干净整洁，无污渍。

《生活垃圾分类收集容器设置要求（DB12/T 1056-2021）》

3.1 生活垃圾

在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。

3.2 可回收物

适宜回收利用的生活垃圾，包括纸类、塑料、金属、玻璃、织物等。

3.3 有害垃圾

对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的生活垃圾，包括废灯管、废电池、废药品、废温度计、废杀虫剂和消毒剂、废油漆及其包装等。

3.4 厨余垃圾

易腐烂的、含有机质的生活垃圾，包括居民日常生活过程中产生的家庭厨余垃圾，相关企业和公共机构在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的餐厨垃圾，以及农贸市场等产生的其他厨余垃圾。

3.5 其他垃圾

除可回收物、有害垃圾、厨余垃圾三类垃圾以外的生活垃圾。

第二条 生活垃圾分类标识和生活垃圾分类投放容器分别按照国家标准《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019）、天津市生活垃圾分类指导目录》相关要求确定。

厨余垃圾投放容器一般采用绿色，色标PANTONE 2259C。

可回收物投放容器一般采用蓝色，色标PANTONE 647C。

有害垃圾投放容器一般采用红色，色标PANTONE 485C。

其他垃圾投放容器一般采用黑色，色标PANTONE Black7C。

依据：《生活垃圾分类标志（GB/T19095-2019）》

5.3.3

绿色色标应使用PANTONE 2259C(C:100,M:0,Y:100,K:30)，

红色色标应使用PANTONE 485C(C:0,M:100,Y:100,K:0)

蓝色色标应使用PANTONE 647C(C:100,M:60,Y:0,K:20)

黑色色标应使用PANTONE Black7C(C:0,M:0,Y:0,K:100)

《天津市生活垃圾分类指导目录》1.生活垃圾“四分类”标志

厨余垃圾绿色色标PANTONE2259C(C:100,M:0,Y:100,K:30)

可回收物蓝色色标PANTONE647C(C:100,M:60,Y:0,K:20)

有害垃圾红色色标PANTONE485C(C:0,M:100,Y:100,K:0)

其他垃圾黑色色标PANTONE Black7C(C:0,M:0,Y:0,K:100)

《生活垃圾分类收集容器设置要求》（DB12/T 1056-2021）中

4.2.3 生活垃圾分类收集容器颜色采用如下规定：

——可回收物类收集容器采用蓝色，色标 PANTONE 647C；

——厨余垃圾类收集容器采用绿色，色标 PANTONE 2259C；

——有害垃圾类收集容器采用红色，色标 PANTONE 485C；

——其他垃圾类收集容器采用黑色，色标 PANTONE Black7C。

第三条 参照《生活垃圾产生源分类及其排放》(CJ/T368)，结合天津市生活垃圾分类管理需要，按城市区域性质和产生的生活垃圾特性划分为居民区、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场、其他产生源等八类。

（一）居民区产生源包括居民社区、行政村以及企事业单位、商业区内的居民楼等。

（二）办公区产生源包括党政机关，科研、文化、出版、广播电视等事业单位，协会、学会、联合会等社团组织，各类企事业单位等用于办公的场所及用房。

（三）公共场所产生源包括道路、公路、铁路沿线、桥梁、隧道、人行过街通道(桥)、机场、港口、码头、火车站、长途客运站、公交场站轨道交通车站、公园、旅游景区、河流与湖泊水面等。

（四）文教区产生源包括幼儿园、中小学、大学及各种专职培训机构等。

（五）医疗机构产生源包括医院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所(室)以及急救站等。

（六）餐饮机构产生源包括各类集中生产加工和提供餐饮的场合，包括只提供餐饮的酒楼、饭店、食品店、餐饮店等，兼有提供餐饮和住宿的宾馆、公寓、酒店等，食品加工机构，企事业单位的食堂等。

（七）集贸市场产生源包括农贸市场、专业市场、农产品批发市场等，包括独立或附属于商贸大厦或其他机构或居民区内经营蔬菜、瓜果、肉禽、水产等零售或批发的场所。

（八）未列入上述产生源的归类为其他产生源。

参照：《生活垃圾产生源分类及其排放》(CJ/T368)

3.1 生活垃圾产生源 产生生活垃圾的各种场所。包括居民家庭、清扫保洁、园林绿化作业、商业服务网点、商务事务办公机构、医疗卫生机构、交通物流场站、工程施工现场、工业企业单位以及其他。

《广东省城市生活垃圾分类指引》

2.1.3 生活垃圾产生源参照《生活垃圾产生源分类及其排放》（CJ/T 368），结合生活垃圾分类管理需要，按城市区域性质和产生的生活垃圾特性划分为居民区、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场、其他产生源等八类。

（1）居民区产生源包括居民社区以及企事业单位、商业区内的居民楼等。

（2）办公区产生源包括党政机关，科研、文化、出版、广播电视等事业单位，协会、学会、联合会等社团组织，各类企事业单位等用于办公的场所及用房。

（3）公共场所产生源包括道路、公路、铁路沿线、桥梁、隧道、人行过街通道(桥)、机场、港口、码头、火车站、长途客运站、公交场站、轨道交通车站、公园、旅游景区、河流与湖泊水面等。

（4）文教区产生源包括幼儿园、中小学、大学及各种专职培训机构等。

（5）医疗机构产生源包括医院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所（室）以及急救站等。

（6）餐饮行业产生源包括各类集中生产加工和提供餐饮的场合，包括只提供餐饮的酒楼、饭店、食品店、餐饮店等，兼有提供餐饮和住宿的宾馆、公寓、酒店等，食品加工机构，企事业单位的食堂等。

（7）集贸市场产生源包括农贸市场、专业市场、农产品批发市场等，包括独立或附属于商贸大厦或其他机构或居民区内经营蔬菜、瓜果、肉禽、水产等零售或批发的场所。

（8）未列入上述产生源的归类为其他产生源。

第二章  分类投放

第四条本市实行生活垃圾分类投放管理责任人制度。管理责任人按照下列规定确定：

（一）机关、企业事业单位、社会团体以及其他组织的办公和生产经营场所，本单位为管理责任人。

（二）实行物业管理的住宅小区，物业服务企业为管理责任人。

（三）未实行物业管理的住宅小区，属于城市居住区的，居民委员会为管理责任人；属于农村居住区的，村民委员会为管理责任人。

（四）道路、广场、公园、公共绿地、公共水域等公共场所，管理单位或者其委托的单位为管理责任人。

（五）机场、火车站、客运站、轨道交通站点、港口、码头、船舶以及旅游、文化、体育、娱乐、商业等公共场所，经营管理单位为管理责任人。

（六）建设工地的施工现场，施工单位为管理责任人。

按照前款规定不能确定生活垃圾分类投放管理责任人的，由所在地乡镇人民政府、街道办事处确定管理责任人。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二十五条 本市实行生活垃圾分类投放管理责任人制度。管理责任人按照下列规定确定：

(一)机关、企业事业单位、社会团体以及其他组织的办公和生产经营场所，本单位为管理责任人；

(二)实行物业管理的住宅小区，物业服务企业为管理责任人；

(三)未实行物业管理的住宅小区，属于城市居住区的，居民委员会为管理责任人；属于农村居住区的，村民委员会为管理责任人；

(四)道路、广场、公园、公共绿地、公共水域等公共场所，管理单位或者其委托的单位为管理责任人；

(五)机场、火车站、客运站、轨道交通站点、港口、码头、船舶以及旅游、文化、体育、娱乐、商业等公共场所，经营管理单位为管理责任人；

(六)建设工地的施工现场，施工单位为管理责任人。

按照前款规定不能确定生活垃圾分类投放管理责任人的，由所在地乡镇人民政府、街道办事处确定管理责任人。

第五条 生活垃圾分类管理责任人应综合考虑便捷、环保和安全等因素，因地制宜、科学合理地选取本区域生活垃圾分类投放模式，常见的生活垃圾分类投放模式主要有下列两种：

（一）定点不限时投放。生活垃圾分类管理责任人根据实际需要，指定分类垃圾收集点、不限定投放时段，由生活垃圾产生者将垃圾分类后投放至对应的收集点。

（二）定时定点投放。鼓励推行定时定点投放，生活垃圾分类管理责任人应在具备条件区域，设置分类垃圾收集点、限定投放时段，由生活垃圾产生者在该时间段，将垃圾分类投放至收集点。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二十九条 可回收物、有害垃圾应当定期、定点收集，厨余垃圾和其他垃圾应当每天定时、定点收集并日产日清。

有害垃圾从生活垃圾中分类收集后，其运输、利用、处理，按照危险废物进行管理。

有关部门和单位应当保障生活垃圾收集、运输车辆作业通道畅通。

参照：《广东省城市生活垃圾分类指引（试行）》

2.2.1 投放模式

生活垃圾分类管理责任人应综合考虑便捷、环保和安全等因素，因地制宜、科学合理地选取本区域生活垃圾分类投放模式，制定本区域生活垃圾分类投放方案。

生活垃圾产生者应遵照垃圾分类管理责任人设定的分类投放方案进行生活垃圾分类投放。

常见的生活垃圾分类投放模式主要有下列三种：

（1）定时定点投放

生活垃圾分类管理责任人根据实际需要，设定分类垃圾收集点、限定投放时段，由生活垃圾产生者在该时间段，将垃圾分类投放至收集点。

（2）定点不限时投放

生活垃圾分类管理责任人根据实际需要，指定分类垃圾收集点、不限定投放时段，由生活垃圾产生者将垃圾分类后投放至对应的收集点。

（3）专袋投放

生活垃圾产生者将垃圾按照可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾分类，分别使用具有身份信息识别功能的分类垃圾袋袋装后，按照规定分别投放至分类垃圾收集容器。

此投放方式应视各地实际情况，因地制宜，由管理责任人确定实施。

第六条 分类投放标准及要求：

（一）厨余垃圾的投放。厨余垃圾应按照以下要求分类投放至厨余垃圾收集容器：

1.厨余垃圾应去除包装物后分类投放，包装物应投放到对应的可回收物或其他垃圾收集容器中。

2.厨余垃圾应滤干液体后按分类要求投放至厨余垃圾收集容器，并将盛装厨余垃圾的塑料袋投放至其他垃圾收集容器。

3.餐饮服务、单位食堂应配置油水分离装置和收集容器，投放前应对厨余垃圾进行固液分离和油水分离处理，一次性餐饮具、酒水饮料容器、塑料台布等不得混入厨余垃圾。

4.集贸市场、超市等场所的厨余垃圾应投放至厨余垃圾收集容器或指定投放点。

5.外卖餐盒内的残余物应投放至厨余垃圾收集容器，可再生利用的外卖盒宜清洗达到回收要求后投入可回收物收集容器，不适宜回收利用的则投放至其他垃圾收集容器。

（二）可回收物的投放。生活垃圾产生者宜将可回收物暂存，应当投放至可回收物收集容器或交售至回收网点。鼓励可回收物按照纸类、塑料类、玻璃类、金属类和纺织类进行细分类。可回收物分类投放应符合下列要求：

1.应尽量保持清洁干燥，避免污染。

2.废纸及废包装物应折好、压平、捆牢，回收投放时应避免受到污染。大块纸板、泡沫板等松散大件废品，不宜直接投入可回收物收集容器，应规整后投放至管理责任人指定的暂存点或预约上门收集。

3.废塑料容器应进行清除残留物、压扁等简易处理，再投放至可回收物收集容器。

4.废玻璃容器应进行清除残留物再投放至可回收物收集容器，并应防止破损。

5.废金属应投放至可回收物收集容器。金属易拉罐应进行清除残留物、洗净晾干、踩扁压实等处理，金属尖利器物应用硬纸包裹捆绑或将尖锐面钝化后再投放。

6.旧纺织物投放至可回收物分类容器中，用于捐赠的旧纺织物，宜清洗干净后自行送到民政部门设置的捐赠点。

（三）有害垃圾的投放。有害垃圾应按照以下要求分类投放至有害垃圾投放点或收集容器：

1.有害垃圾投放时应保持物品的完整性。

2.镍镉电池、氧化汞电池、铅蓄电池等投放时应保持完好，投放至有害垃圾收集容器。

3.废灯管应保持完整，防止破损，连带包装或包裹后投放至有害垃圾收集容器。

4.弃置药品及药具应保持原包装投放至有害垃圾收集容器。

5.废弃杀虫剂、清洁剂、空调清洗剂、空气清新剂、油漆等罐体，应排空罐内气体投放至有害垃圾收集容器。

6.在公共场所产生有害垃圾且未发现有害垃圾收集容器时，应携带至有害垃圾投放点妥善投放。

7.有条件的单位应细化有害垃圾类别和有害垃圾收集容器种类。

（四）其他垃圾的投放。其他垃圾应投放至其他垃圾收集容器，不得投入除此以外类别明确的垃圾收集容器中。暂时不明确具体分类类别的垃圾，应投放入其他垃圾收集容器内。

依据：《天津市生活垃圾分类指导目录》厨余垃圾是指易腐烂的、含有机质的生活垃圾，包括居民家庭日常生活过程中产生的家庭厨余垃圾，相关企业和公共机构在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的餐厨垃圾，以及农贸市场、农产品批发市场、菜市场产生的其他厨余垃圾。

厨余垃圾从产生时就应与其他品种垃圾分开收集，投放前尽量沥干水分；有包装物的厨余垃圾应将包装物去除后分类投放，包装物应投放到对应的其他垃圾投放容器；盛放厨余垃圾的容器，如塑料袋等，在投放时应予以去除。

可回收物是指适宜回收利用的生活垃圾，包括纸类、塑料、金属、玻璃、织物等。

可回收物进行分类投放时，应保持清洁干燥，避免污染；废纸应保持平整；立体包装物应清空内容物，清洁后压扁投放；废玻璃制品应轻投轻放，有尖锐边角的应包裹后投放。

有害垃圾是指对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的生活垃圾，包括废灯管、废电池、废药品、废温度计、废杀虫剂和消毒剂、废油漆及其包装物等。

分类投放有害垃圾时，应注意轻拿轻放；废灯管等易破损的有害垃圾应连带包装或包裹后投放；废弃药品宜连带包装一起投放；杀虫剂等压力罐装容器，应排空内容物投放；在公共场所产生有害垃圾且未发现对应投放容器时，应携带至有害垃圾投放点妥善投放。

其他垃圾是指除厨余垃圾、可回收物和有害垃圾以外的生活垃圾。

其他垃圾应投入其他垃圾投放容器，投放容器应保持干净整洁，无污渍。

参照：《广东省城市生活垃圾分类指引（试行）》

2.2.2 可回收物的投放

生活垃圾产生者宜将可回收物暂存，适时交售给废物资源化回收点，或投放至可回收物收集容器（点）。

可回收物宜按照纸类、塑料类、玻璃类、金属类和纺织类进行细分类。可回收物分类投放应符合下列要求：

（1）应尽量保持清洁干燥，避免污染。

（2）废纸及废包装物应折好、压平、捆牢，回收投放时应避免受到污染。大块纸板、泡沫板等松散大件废品，不宜直接投入可回收物收集容器，应规整后置于投放点（容器旁）或预约上门收集。一次性纸碟、墙纸、复写纸和被污染的纸巾、厕纸以及未明确后续回收利用途径的复合材料包装物等应投放至其他垃圾收集容器。

（3）废塑料容器应进行清除残留物、压扁等处理，再投放至可回收物收集容器。

（4）废玻璃容器应进行清除残留物再投放至可回收物收集容器，并应防止破损；碎玻璃应先用厚纸包裹好，再投放至其他垃圾收集容器。

（5）废金属应投放至可回收物收集容器。金属易拉罐应进行清除残留物、洗净晾干、踩扁压实等处理，金属尖利器物应用硬纸包裹捆绑后或将尖锐面钝化后再投放。

（6）用于捐赠的旧纺织物，宜清洗干净，打包后投放至旧纺织物回收箱或自行送到民政部门设置的捐赠点;废弃纺织物应捆牢后投放至纺织物回收箱或可回收物收集容器（旁）；污损严重的废弃纺织物等应投放至其他垃圾收集容器（旁）。

2.2.3 有害垃圾的投放

有害垃圾应按照以下要求分类投放至有害垃圾投放点或收集容器：

（1）有害垃圾投放时应保持物品的完整性。

（2）镍镉电池、氧化汞电池、铅蓄电池等投放时应保持完好，投放至有害垃圾收集容器；破损的电池应用透明塑料袋封装后再投放至有害垃圾收集容器。

（3）废荧光灯管应保持完整、干燥，防止破损，投放至有害垃圾收集容器。破碎的灯管应用较厚的纸张包裹并用胶带缠好，投放至其他垃圾收集容器。

（4）弃置药品及药具应保持原包装，并应连同包装一并投放至有害垃圾收集容器。未受污染的纸盒等外包装可投放至可回收物收集容器。

（5）废杀虫剂、清洁剂、空调清洗剂、空气清新剂、油漆等均应与原容器一起密封投放至有害垃圾收集容器。

（6）在公共场所产生有害垃圾且未发现有害垃圾收集容器时，应携带至有害垃圾投放点妥善投放。

（7）有条件的地区应细化有害垃圾类别和有害垃圾收集容器种类。

2.2.4 厨余垃圾的投放

厨余垃圾应按照以下要求分类投放至厨余垃圾收集容器：

（1）厨余垃圾应去除包装物后分类投放，包装物应投放到对应的可回收物或其他垃圾收集容器中。

（2）厨余垃圾应滤干液体后按分类要求投放至厨余垃圾收集容器，并将盛装厨余垃圾的塑料袋投放至其他垃圾收集容器。

（3）餐饮服务、机团单位食堂应配置油水分离装置和收集容器，投放前应对厨余垃圾进行固液分离和油水分离处理，一次性餐饮具、酒水饮料容器、塑料台布等不得混入厨余垃圾。

（4）集贸市场、标准化超市等场所的厨余垃圾应投放至厨余垃圾收集容器或指定投放点。

（5）外卖盒内的残余物应投放至厨余垃圾收集容器，可再生利用的外卖盒宜清洗达到回收要求后投入可回收物收集容器，不适宜回收利用的则投放至其他垃圾收集容器。

2.2.5 其他垃圾的投放

其他垃圾应按照以下要求分类投放至其他垃圾收集容器：

（1）投放至其他垃圾收集容器，不得投入除此以外类别明确的垃圾收集容器中。

（2）暂时不明确具体分类类别的垃圾，应投放入其他垃圾收集容器内。

第七条 分类投放监督管理。单位和个人应当增强生态环境保护意识，自觉遵守国家和本市生活垃圾管理规定，依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务。

（一）居（村）民委员会、物业服务企业做好生活垃圾分类投放日常自查工作，建立自查自纠工作机制，发现问题立行立改。

（二）乡镇人民政府、街道办事处应当将生活垃圾管理工作纳入城市网格化管理，督促生活垃圾分类投放管理责任人履行管理责任，加强对辖区内生活垃圾分类投放工作的组织协调和监督指导。

（三） 区城市管理部门和其他负有监督管理职责的部门应当依法对本区域内生活垃圾分类投放进行监督检查。建立全区垃圾分类考核、监督制度并有效执行。

（四）市城市管理部门和其他负有监督管理职责的部门应当依法对各区开展生活垃圾分类投放进行不定期抽查或联查。可按政府采购程序委托第三方机构对生活垃圾投放状况进行监督。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第五条 市城市管理部门是本市生活垃圾管理的行政主管部门，负责全市生活垃圾管理工作的组织、协调、指导和监督，对生活垃圾分类投放、收集、运输、处理实施监督管理，推动生活垃圾再生利用和无害化处理工作。

区城市管理部门负责本辖区内生活垃圾管理工作。

第五十三条 城市管理部门应当建立健全生活垃圾监管制度，会同有关部门对生活垃圾分类投放、收集、运输、处理进行全流程监管。

第五十五条 城市管理部门和其他负有监督管理职责的部门应当依法对生活垃圾分类投放、收集、运输、处理开展监督检查，进入被检查单位的生产经营场所进行现场检查，查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料。被检查单位应当予以配合，如实反映情况，提供必要的资料。检查机关应当为被检查单位保守商业秘密。

第五十七条 乡镇人民政府、街道办事处应当将生活垃圾管理工作纳入城市网格化管理，督促生活垃圾分类投放管理责任人履行管理责任，加强对辖区内生活垃圾分类投放、收集、运输工作的组织协调和监督指导。

《天津市街道办事处条例》第二十三条 街道办事处应当落实生态环境保护和爱国卫生相关职责，做好辖区内河(湖)的防洪防涝、截污治污、巡查监管等工作，协助开展老旧小区综合整治，组织做好辖区内市容环境整治、环境污染防治、垃圾分类投放、停车秩序整治、私搭乱建整治、病媒生物防控等工作。

《天津市物业管理条例》第六条市住房城乡建设部门是本市物业管理的行政主管部门，负责全市物业管理活动的监督管理。

第三章  分类收集、运输

第八条 分类收集标准及要求。分类投放的生活垃圾应当配套分类收集设施和设备，实行密闭化分类收集，杜绝混收混运。

（一）垃圾收集应有专人管理，垃圾分类收集容器一般采用240L的分类垃圾桶，分类收集设施的规格、数量和密度，应根据区域内分类垃圾产生量、收运频率和作业时间，因地制宜、科学合理设置。

（二）垃圾收集点的位置应较为固定，便于投放、收集。

（三）垃圾收集点地面应硬化并确保排水设施通畅，应定期清洗，保持地面干净整洁，无污水积存。

（四）收集点应在明显位置设置公示分类信息，公示内容应包括生活垃圾分类类别、投放要求、分类收集流程和作业要求，监督举报电话等信息。

（五）垃圾分类收集容器应摆放整齐、外观整洁干净、分类标志清晰，应保持密闭完好防止水分和气体外溢，如有破损应及时维修、更换。

（六）分类收集容器中的垃圾不得满溢、不得散落。

（七）生活垃圾产生单位应当建立分类收集数据台账，记录每日生活垃圾产生量等信息。

（八）生活垃圾产生单位逐步实现采用信息化、智能化技术促进生活垃圾分类收集工作。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二十六条 生活垃圾分类投放管理责任人应当履行下列管理责任：

(一)建立生活垃圾分类日常管理制度；

(二)按照规定设置生活垃圾分类收集点位，配备收集容器并保持正常使用，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，应当及时维修、更换、清洗或者配备；

(三)开展生活垃圾分类知识宣传，引导、监督单位和个人分类投放生活垃圾，对不符合分类投放要求的行为予以劝告、制止；对仍不按照规定分类投放的，应当向区城市管理部门报告；

(四)将分类投放的生活垃圾交由符合规定的单位分类收集、运输、处理，发现收集、运输、处理单位违反分类收集、运输、处理要求的，应当向区城市管理部门报告。

第三十条 从事生活垃圾收集、运输的单位应当遵守下列规定：

(一)按时分类收集生活垃圾并分类运输至规定的转运站或者处理场所，不得将已分类投放的生活垃圾混合收集、混合运输，不得将危险废物、工业固体废物、建筑垃圾、绿化垃圾等混入生活垃圾；

(二)配备符合标准的收集工具、运输车辆，运输车辆应当安装行驶和装卸记录仪，标示明显的生活垃圾分类标志，保持车容整洁、车体完整、密闭无渗漏；

(三)作业人员将生活垃圾倒运至运输车辆后，应当将生活垃圾收集容器复位，清扫作业场地，保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁，并按照规定的时间、运行线路和收集点位收集、运输生活垃圾；

(四)不得在收集、运输过程中随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒生活垃圾；

(五)建立生活垃圾管理台账，记录生活垃圾来源、种类、数量、去向等情况，并定期向区城市管理部门报告；

(六)国家和本市的其他规定。

生活垃圾不符合分类标准的，收集、运输单位可以要求生活垃圾分类投放管理责任人改正；拒不改正的，收集、运输单位应当向区城市管理部门报告。

参照：《生活垃圾收集运输管理规范（DB11/T 354—2006）》

6.1.1 生活垃圾应密闭收集运输，防止造成环境污染。

6.1.2 居民区管理部门、单位和组织应设有专人负责垃圾收集运输工作，制定规章制度和保证措施，

监督检查辖区生活垃圾收集运输工作。

6.1.3 居民区管理部门、单位和组织应开展生活垃圾分类收集工作。

6.1.4 垃圾收集人员应做好垃圾收集记录

6.2.1 垃圾收集容器

6.2.1.1 垃圾收集容器内的垃圾应及时清除，不得满溢和散落，外体干净。

6.2.1.2 垃圾收集容器周围 3 米内应整洁，无存留垃圾和污水，周围无明显异味。

6.2.1.3 垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。

6.2.1.4 垃圾收集容器应按时清洗、保洁，保持外观整洁，无脏乱、污迹现象。

6.2.1.5 垃圾收集容器应定期维护、维修，无破损、锈蚀现象，发现丢失、破损及时更新。

6.2.1.6 垃圾桶收集应符合下列要求。

6.2.1.6.1 垃圾桶配置数量符合 CJJ/T 102 的规定。

6.2.1.6.2 垃圾桶应密闭，完好率应符合 CJJ/T 102 的规定。

6.2.1.7 垃圾箱收集应符合下列要求。

6.2.1.7.1 垃圾箱应整洁、部件齐全、无破损。

6.2.1.7.2 垃圾箱不得有遗洒垃圾、渗漏污水现象。

6.2.1.7.3 采用压缩方式的垃圾箱应有垃圾渗沥液收集装置。垃圾渗沥液应排入下水道或集中处理。

6.2.1.7.4 固定式垃圾箱卸料时垃圾不得落地，收集后地面不得有垃圾和污水。

6.2.1.7.5 垃圾箱的放置应便于使用和装运，不影响市容。

第九条 分类运输标准及要求。分类收集的生活垃圾应由符合相关规定的运输单位负责分类运输，严格实行分类收运要求，杜绝“先分后混”、“混装混运”。

（一）本市从事生活垃圾经营性收集、运输的企事业，应当按照规定取得生活垃圾经营性服务许可证。

（二）从事生活垃圾运输企事业日常管理要求：

1.应按不同的垃圾类别，分别配置相应的作业车辆；

2.作业运输车辆车身颜色和标识应与收运的分类收集容器颜色标识相一致，并保持功能完好、外观整洁；

3.收运人员应经过专业培训，熟练掌握作业规程，并着装整洁；

4.垃圾装载时，应规范操作，收运后做到桶清地净，避免噪音扰民，减少对居民生活的影响;

5.生活垃圾分类运输时间应当避开道路交通高峰时段，按照确定的生活垃圾运输作业时间和运输路线，将生活垃圾分类密闭运输至指定的转运站或处置场，不得混装混运或者随意倾倒、丢弃、遗撒、堆放；

6.经过转运站转运的生活垃圾，在转运站密闭分类存放，做到日产日清；

7.配置车载GPS监测系统或北斗卫星导航系统，做到可追踪、可溯源，提高精细化管理水平；

8.建立台账，记录生活垃圾来源、种类、数量、去向等信息；

9.制定生活垃圾收集运输应急方案，报城市管理行政主管部门备案。

（三）从事生活垃圾运输的企事业单位应当按照作业标准及相关规定，提供安全并符合环境保护要求的服务。垃圾产生单位应与生活垃圾收运单位签订收运协议。

（四）生活垃圾应当分类运输，禁止将已分类投放的生活垃圾混合运输。

（五）可回收物、有害垃圾应当定期、定点收集运输；厨余垃圾和其他垃圾应当每天定时定点收集运输并日产日清；有害垃圾从集中暂存点到有害垃圾处置单位的转移过程，严格按照危险废物进行管理。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》

第二十八条 从事生活垃圾经营性收集、运输、处理的企业，应当按照规定取得生活垃圾经营性服务许可证。国家另有规定的，从其规定。

第三十条 从事生活垃圾收集、运输的单位应当遵守下列规定中的内容。

- 按时分类收集生活垃圾并分类运输至规定的转运站或者处理场所，不得将已分类投放的生活垃圾混合收集、混合运输，不得将危险废物、工业固体废物、建筑垃圾、绿化垃圾等混入生活垃圾；

- 配备符合标准的收集工具、运输车辆，运输车辆应当安装行驶和装卸记录仪，标示明显的生活垃圾分类标志，保持车容整洁、车体完整、密闭无渗漏；

- 作业人员将生活垃圾倒运至运输车辆后，应当将生活垃圾收集容器复位，清扫作业场地，保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁，并按照规定的时间、运行线路和收集点位收集、运输生活垃圾；

- 不得在收集、运输过程中随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒生活垃圾；

- 建立生活垃圾管理台账，记录生活垃圾来源、种类、数量、去向等情况，并定期向区城市管理部门报告；

- 国家和本市的其他规定。

- 生活垃圾不符合分类标准的，收集、运输单位可以要求生活垃圾分类投放管理责任人改正；拒不改正的，收集、运输单位应当向区城市管理部门报告。

参照：《广东省城市生活垃圾分类指引》

2.4 分类运输

分类收集的生活垃圾应由相应的运输单位负责分类运输，严格执行分类收运要求，杜绝“先分后混”、“混装混运”；运输单位应当根据城市交通状况，科学合理地确定生活垃圾的运输时间和路线，与其他社会车辆实行错峰运行。具备条件的，生活垃圾宜安排在夜间运输。

2.4.1 分类运输要求

（1）垃圾运输应安全、及时、环保、高效，运输过程中防止造成二次污染。

（2）应按不同的垃圾类别，分别配置相应的作业车辆。

（3）应建立垃圾分类运输档案，记载内容应及时、完整和准确。

（4）生活垃圾应及时进行收运，作业单位宜在运输车辆收运前30分钟内将垃圾分类收集容器送至收集站，防止垃圾分类收集容器长时间滞留。

（5）有害垃圾的运输应执行危险废物相关管理规定。

（6）垃圾运输模式应根据收集站的分布、运输距离和运输量，并结合地形和路况等因素确定。

（7）垃圾装载时，应规范操作，减少对居民的影响；生活垃圾分类运输时间宜避让道路交通高峰时段，不应影响居民休息。

（8）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，严禁超重、超高运输。

（9）在运输过程中应无垃圾扬、散、拖、挂和污水滴漏现象；运输完成后，运输车辆应至指定地点进行排水，应对车身、车轮、驾驶室和箱体内部等进行全面清洗。

（10）收运人员应经过专业培训，作业时应注意作业安全，并统一着装。

2.4.2 分类运输车辆

（1）生活垃圾运输车辆运行安全应符合现行国家标准《机动车运行安全技术条件》（GB 7258）的规定。

（2）生活垃圾运输车辆的配置应符合现行行业标准《生活垃圾收集运输技术规程》（CJJ 205）的规定及《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47）的规定。

（3）垃圾分类运输车应优先选用密闭性好、具有防臭味扩散、防遗撒和防渗滤液滴漏功能、节能环保、标志清晰的车辆。

（4）垃圾分类运输车应进行定期清洁和维修保护，保持车容整洁、良好运转，出现损坏或者数量不足的情况，应当及时维修、更换或者补设。

（5）生活垃圾运输车辆应标识相应运输类别的生活垃圾标志，并安装定位系统和监控系统，运输途中应保持正常运行。

（6）厨余垃圾转运车除内部必须加做防腐涂层外，还应满足密闭性好、装卸方便、便于收集和清洗、自动化程度高、作业过程密闭，无污水泄露和异味的散发，环保性好等性能要求。

（7）有害垃圾运输车辆应配备灭火器、防油手套和应急药箱等应急器材。

第十条 分类收集、运输监督管理。

（一）加强社会监督，主动接受环保组织、志愿者等社会监督员不定期对垃圾收集、运输情况进行监督；生活垃圾分类投放管理责任人对从事生活垃圾收集、运输单位进行监督，发现将已分类投放的生活垃圾混合收集、运输的向区城市管理部门报告。

（二）乡镇人民政府、街道办事处加强对辖区内生活垃圾分类收集、运输工作的组织协调和监督指导。区城市管理部门和其他负有监督管理职责的部门依法对本区域内从事生活垃圾收集单位进行垃圾分类收集、运输监督检查，建立全区垃圾分类考核、监督制度并有效执行。

（三）市城市管理部门和其他负有监督管理职责的部门应当对各区开展生活垃圾分类收集、运输进行检查。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第四条 市和区人民政府应当加强对生活垃圾管理工作的领导，将生活垃圾管理工作纳入国民经济和社会发展规划，确定并落实生活垃圾管理目标，制定促进生活垃圾减量化、资源化、无害化的政策和措施，保障生活垃圾管理的资金投入，建立健全生活垃圾分类工作协调机制，统筹协调生活垃圾管理工作。

乡镇人民政府、街道办事处按照国家和本市有关规定，负责本辖区内生活垃圾日常管理工作的具体落实。

第五条 市城市管理部门是本市生活垃圾管理的行政主管部门，负责全市生活垃圾管理工作的组织、协调、指导和监督，对生活垃圾分类投放、收集、运输、处理实施监督管理，推动生活垃圾再生利用和无害化处理工作。

区城市管理部门负责本辖区内生活垃圾管理工作。

第四十八条 市和区人民政府及其相关部门、乡镇人民政府、街道办事处应当支持、鼓励志愿服务组织和志愿者开展生活垃圾源头减量和分类投放的宣传、引导、示范等活动。

第五十一条 鼓励单位和个人对违反生活垃圾管理规定的行为进行投诉和举报；接到举报的部门应当及时处理并对举报人的相关信息予以保密。

- 第五十五条 城市管理部门和其他负有监督管理职责的部门应当依法对生活垃圾分类投放、收集、运输、处理开展监督检查，进入被检查单位的生产经营场所进行现场检查，查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料。

被检查单位应当予以配合，如实反映情况，提供必要的资料。检查机关应当为被检查单位保守商业秘密。

第五十七条 乡镇人民政府、街道办事处应当将生活垃圾管理工作纳入城市网格化管理，督促生活垃圾分类投放管理责任人履行管理责任，加强对辖区内生活垃圾分类投放、收集、运输工作的组织协调和监督指导。

第四章  分类处理

第十一条 分类处理标准及要求。生活垃圾处理应按减量化、资源化和无害化的原则，采用技术先进成熟可靠的处理工艺技术，提高资源化利用率，确保无害化处理率。

（一）已分类的生活垃圾应严格分类处理，不得将已分类的生活垃圾再次混合处理。

1.厨余垃圾的处理。厨余垃圾采用生化处理等方式进行资源化利用或者无害化处理。可以采取就地处理或者委托具备资质条件的生活垃圾处理单位进行集中处理。

2.可回收物的处理。可回收物应当交由资源化利用企业进行回收利用。

3.有害垃圾的处理。有害垃圾的处理应执行危险废物相关管理规定，由具有相应危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置。

4.其他垃圾的处理。其他垃圾采用焚烧等方式进行无害化处理。

（二）生活垃圾处理单位应取得从事生活垃圾处理经营性服务许可，接受并积极配合市城市管理部门和其他负有监督管理职责的部门进行监督，提供监管所需的资料、数据、视频及其他必要的条件。

（三）生活垃圾处理单位应做好生活垃圾处理设施的日常管理工作：建立完善的生产运行、环境保护、安全与应急、统计上报等规章制度并组织落实；保持生活垃圾处理场所环境整洁；接受并积极配合做好信息公开及向公众开放等工作。

（四）生活垃圾处理单位应当严格执行国家及行业的各项技术规范、标准，不得擅自改变处理工艺流程。确保污染物排放符合国家、行业、地方标准规范的要求。

（五）生活垃圾处理单位应按照有关法律和《环境监测管理办法》及相关技术规范要求，制定环境监测计划，建立监测台帐；配备专人负责环境监测工作，自行或委托第三方监测机构实时监测污水、臭气、废渣等常规污染物排放情况，按照规定设置在线监测系统，监测结果及时上报负有监督管理职责的部门。

（六）生活垃圾处理单位应认真履行安全生产主体责任，明确各岗位人员职责；制定设施设备安全操作规程及安全管理制度，并组织培训、抓好落实；设施内部应定期进行安全检查，及时消除各类安全隐患。

（七）生活垃圾处理单位应明确应急管理岗位职责和工作要求；依据《天津市生活垃圾处理应急预案》，制定本单位自然灾害、公共突发性事件和临时生活垃圾处理等突发事件应急预案，同时建立健全应急物资储备保障制度；加强应急知识宣传普及工作，定期开展应急预案演练；遇有突发事件时，立即启动应急预案，按照相关程序及时上报市生活垃圾处理突发事件应急工作领导小组，同时做好先期处理和公共关系应对等。

（八）任何单位和个人不得擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处理设施、场所。确有必要关闭、闲置或者拆除的，应当经所在地的区城市管理部门商区生态环境部门同意后核准，并采取措施，防止污染环境。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》

第二十七条 城市管理部门应当组织对生活垃圾进行分类收集、运输、处理，可以通过招标等方式选择具备条件的单位从事生活垃圾的分类收集、运输、处理。

第二十八条 从事生活垃圾经营性收集、运输、处理的企业，应当按照规定取得生活垃圾经营性服务许可证。国家另有规定的，从其规定。

第三十三条 生活垃圾应当按照下列要求进行分类处理：

- 厨余垃圾采用生化处理等方式进行资源化利用或者无害化处理；

- 可回收物交由资源化利用企业进行回收利用；

- 有害垃圾按照国家有关规定进行无害化处理；

- 其他垃圾采用焚烧等方式进行无害化处理。

第三十四条 生活垃圾处理单位应当遵守下列规定：

- 保持生活垃圾处理设施、设备正常运行；

- 按照有关规定接收生活垃圾；

- 按照有关规定和技术标准分类处理生活垃圾，不得将已分类的生活垃圾混合处理；

- 生活垃圾处理过程中排放污水、废气、废渣等污染物的，应当符合国家和本市有关标准；

- 通过生活垃圾管理信息系统实时向城市管理部门报送接收、处理生活垃圾的来源、数量、类别等；

- 制定应急预案，应对设施故障、事故等突发事件；

- 保持生活垃圾处理场所环境整洁；

- 国家和本市的其他规定。生活垃圾处理单位发现收集、运输单位运送的生活垃圾不符合分类要求的，有权要求改正；拒不改正的，应当向区城市管理部门报告，由区城市管理部门及时处理。

第四十四条 本市大型生活垃圾处理设施运营单位应当设立公众开放日，接待社会公众参观。

《天津市生活废弃物管理规定》第二十五条任何单位或个人不得擅自闲置、拆除或关闭生活废弃物处置设施、场所。确需闲置、拆除或关闭的，必须经市市容环境管理委员会和市环境保护局核准，并采取措施，防止污染环境。

第十二条 分类处理监督管理。

（一）生活垃圾处理监管采取日常检查、定期抽查和在线实时监测等方式进行。

（二）市城市管理部门是本市生活垃圾管理的行政主管部门，负责全市生活垃圾处理工作的组织、协调、指导和监督，建立健全考核评价机制，推动生活垃圾再生利用和无害化处理工作。

区城市管理行政主管部门负责具体落实辖区内生活垃圾处理设施运营监督管理工作，并组织日常检查、环境监测和社会监督工作。

（三）市、区城市管理行政主管部门应对生活垃圾处理设施生产运行、环境保护、安全与应急等工作进行指导监督，具体内容主要包括：

1.生产运行。指导监督处理设施是否按照有关技术规定进行生活垃圾处理，如日常运行统计记录应及时、完整、准确，对公众开放应符合相关要求，设备应及时维护等。

2.环境保护。检查设施运行过程中环保措施实施和环境监测结果达标情况及节能减排制度建立和措施实施情况。环境监测主要针对污水、臭气、废渣。

3.安全与应急。检查设施运行过程中对不安全因素的预防与处理情况，如设置安全警示标志，设施内部定期进行安全检查，定期组织应急预案演练等。

4.有害垃圾处理设施管理应当参照生态环境部门相关规定执行。

依据:《天津市生活垃圾管理条例》第五条 市城市管理部门是本市生活垃圾管理的行政主管部门，负责全市生活垃圾管理工作的组织、协调、指导和监督，对生活垃圾分类投放、收集、运输、处理实施监督管理，推动生活垃圾再生利用和无害化处理工作。

区城市管理部门负责本辖区内生活垃圾管理工作。

发展改革、生态环境、规划资源、住房城乡建设、商务、农业农村、财政、市场监管、文化和旅游、邮政、机关事务管理等部门按照各自职责，做好生活垃圾管理相关工作。

第三十四条 生活垃圾处理单位应当遵守下列规定：

- 保持生活垃圾处理设施、设备正常运行；

- 按照有关规定接收生活垃圾；

- 按照有关规定和技术标准分类处理生活垃圾，不得将已分类的生活垃圾混合处理；

- 生活垃圾处理过程中排放污水、废气、废渣等污染物的，应当符合国家和本市有关标准；

- 通过生活垃圾管理信息系统实时向城市管理部门报送接收、处理生活垃圾的来源、数量、类别等；

- 制定应急预案，应对设施故障、事故等突发事件；

- 保持生活垃圾处理场所环境整洁；

- 国家和本市的其他规定。生活垃圾处理单位发现收集、运输单位运送的生活垃圾不符合分类要求的，有权要求改正；拒不改正的，应当向区城市管理部门报告，由区城市管理部门及时处理。

- 《天津市厨余垃圾管理办法》 第十九条 城市管理部门和其他负有监督管理职责的部门应当依法对厨余垃圾投放、收运、处置开展监督检查，进入被检查单位和个人的生产经营场所进行现场检查、查阅，复制与被检查事项有关的文件、资料。

被检查单位和个人应当予以配合，如实反映情况，提供必要的资料。检查机关应当为被检查单位和个人保守商业秘密

- 《市商务局关于印发进一步推进城市垃圾分类再生资源回收体系建设实施意见的通知》建立全市垃圾分类再生资源回收督导评价机制。各区要强化检查督导，及时发现问题，严格督促整改，确保垃圾分类再生资源回收工作件件有落实、事事有成效。要开展执法监督检查，对无照经营、技术落后、环保不达标，以及扰乱再生资源回收市场秩序的违法行为予以坚决取缔。同时，要善于发现先进典型，推广先进经验，发挥示范带头作用。

- 《市生态环境局关于规范我市有害垃圾管理工作的通知》各区政府作为健全有害垃圾收运体系及规范有害垃圾运输工作的责任主体，应组织区相关部门做好有害垃圾的收集、转运等工作。

第五章  附  则

第十三条 定期组织市、区负责监管人员参加生活垃圾分类监管培训，监管人员应当定期轮岗。

参照：《广东省城市生活垃圾分类指引》各市、各主管部门应加强对所辖地区、所辖行业的生活垃圾分类工作协调指导，应利用各种形式、各种渠道加强生活垃圾分类培训、指导。

第十四条 本办法自发布之日起施行，有效期5年。

天津市城市管理委员会办公室              2024年   月   日印发